Sygnatura postępowania:

IPP.271.09.2022

RZP: I.07.2022

Załącznik nr 1 do SWZ

Gmina Mrągowo

ul. Królewiecka 60A,

11-700 Mrągowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dla zadania: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne – KOMPUTER PRZENOŚNY |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | # Fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich x 232 kompletów |
| 2 | Zastosowanie | # Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 3 | Ekran | # TFT 15.6” LED IPS Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080, powłoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna, jasność matrycy 200 nitów # UWAGA – nie dopuszcza się matryc typu "glare". |
| 4 | Wydajność/ Procesor | Procesor 2-rdzeniowy, 4 MB Cache Bazowa częstotliwość procesora 2.10 GHz, Maks. Częstotliwość turbo 4.10 GHz W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. |
| 5 | Chipset | Zaprojektowany oraz wykonany do pracy w komputerach przenośnych, rekomendowany przez producenta procesora. |
| 6 | Obudowa | Wskaźniki diodowe (baterii oraz zasilania). Wbudowany mikrofon. |
| 7 | Pamięć RAM | 8GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do min. 16GB), min. 1 wolny slot pamięci |
| 8 | Dysk – Pamięć masowa | minimum 256 GB PCIe NVMe SSD |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem, wolne zewnętrzne złącze HDMI |
| 10 | Dźwięk | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) |
| 11 | Połączenia i karty sieciowe | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/Ac Bluetooth |
| 12 | Porty/złącza (wbudowane) | # 1 x Złącze RJ-45 # 3 x USB w tym min. 1 x port USB 3.2 # 1 x złącze Combo jack # 1 x HDMI # 1 x port zasilania (zasilacz nie może zajmować portów USB) # Nie dopuszcza się zastosowania konwerterów / przejściówek w celu uzyskania wymaganej ilości złącz / portów. |
| 13 | Klawiatura | Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). |
| 14 | Urządzenie wskazujące | Wielodotykowy, intuicyjny touchpad wbudowany w obudowę |
| 15 | Kamera | Kamera HD zintegrowana z obudową ekranu |
| 16 | Bateria | Akumulator 2-komorowy, litowo-jonowy |
| 17 | Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz. |
| 18 | Napęd optyczny | Wbudowany lub zewnętrzny |
| 19 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość zabezpieczenia wejścia do BIOS hasłem administratora oraz blokowania bootowania z portów USB i zewnętrznych nośników. |
| 20 | Bezpieczeństwo | Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0. |
| 21 | Gwarancja | Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesięcy świadczona w systemie „door-to-door”, wraz z dostępem do dedykowanej strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie awarii i usterek. Zgłoszenia mają być przyjmowane w języku polskim, poprzez dedykowaną stronę internetową oraz telefonicznie. Gwarancja na baterię min. 24 miesięcy. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001. |
| 22 | Dostępność | Wszystkie egzemplarze zaoferowanego modelu komputera wraz z wchodzącymi w skład zestawu ewentualnymi peryferiami muszą być fabrycznie nowe oraz jednolite w ramach całej dostawy. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich egzemplarzy zaoferowanego modelu komputera wraz z wchodzącymi w skład zestawu peryferiami w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta. |
| 23 | System operacyjny | Zainstalowana pełna, nowa, nieużywana, nieaktywowana nigdy wcześniej na innym urządzeniu, nieograniczona czasowo wersja systemu Microsoft Windows 11 Home PL. Wersji edukacyjnej systemu operacyjnego nie dopuszcza się. |
| 24 | Pakiet oprogramowania biurowego | Pełna, nowa, nieużywana, nieaktywowana nigdy wcześniej wersja oprogramowania Microsoft Office Home & Student PL Box licencja bezterminowa |
| 25 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE. |
| 26 | Wymagania dodatkowe | Komputer musi zostać dostarczony z akcesoriami: -myszka USB, sensor optyczny lub laserowy, min. 3 przyciski, rolka przewijania, - napęd optyczny – o ile nie wbudowany |

|  | Wymagane minimalne parametry techniczne – KOMPUTER STACJONARNY |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stan | Fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, niebędący przedmiotem praw osób trzecich x 41 kompletów |
| 2 | Typ | Dopuszczone są wersje: „all in one” + urządzenia peryferyjne - spełniająca wszystkie poniższe parametry lub jednostka centralna + monitor + urządzenia peryferyjne – spełniająca wszystkie poniższe parametry |
| 3 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |
| 4 | Wydajność/Procesor | Procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy, 6 MB Cache, 65W, bazowa częstotliwość procesora 3.7 GHz, maks. częstotliwość turbo 4.4 GHz, chłodzenie BOX. W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora. |
| 5 | Pamięć RAM | 8 GB DDR4 (pamięć RAM rozszerzalna do min. 32 GB), min. 1 wolny slot pamięci |
| 6 | Dysk – Pamięć masowa | minimum 240 GB PCle NVme SSD, możliwość montażu dodatkowego dysku |
| 7 | System operacyjny | Zainstalowana pełna, nowa, nieużywana, nieaktywowana nigdy wcześniej na innym urządzeniu, nieograniczona czasowo wersja systemu Microsoft Windows 11 Home PL. Wersji edukacyjnej systemu operacyjnego nie dopuszcza się. |
| 8 | Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |
| 9 | Dźwięk | Karta dźwiękowa stereo, zintegrowana 2 głośniki (stereo) wbudowane lub zewnętrzne |
| 10 | Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę komputera napęd DVD+/-RW, zainstalowany fabrycznie przez producenta komputera |
| 11 | Kamera | Kamera HD zintegrowana z obudową monitora lub zewnętrzna 1920x1080 |
| 12 | Mikrofon | Zintegrowany z obudową monitora lub kamerą internetową |
| 13 | Płyta główna | Zaprojektowana i wykonana na zlecenie producenta komputera. Posiadająca chipset dedykowany przez producenta procesora dla zaoferowanego procesora. |
| 14 | Porty/złącza (wbudowane) | 1 x złącze RJ45 # 1x COM 1x HDMI 1x PS/2 1x VGA 2x USB typu A panel tylny 2x USB typu A panel przedni min 2x USB dodatkowo (poza ww.) panel tylny i przedni łącznie # (łącznie min. 6 portów USB z czego min. 2 w standardzie 3.2) 1 x złącze Combo jack 1x wejście audio 1x wyjście audio 2x PCI Express w tym min 1 szt. PCI-E x16 Nie dopuszcza się zastosowania konwerterów / przejściówek w celu uzyskania wymaganej ilości złącz / portów. |
| 15 | Połączenia i karty sieciowe | Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/Ac Bluetooth |
| 16 | Monitor | Dla zestawu jednostka centralna + monitor: Płaski, min. 21,5”, LED Full HD o rozdzielczości 1920x1080, powłoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna, jasność min. 250 cd/m², czas reakcji co najwyżej 5 ms GTG, proporcje obrazu 16:9 lub 16:10, częstotliwość odświeżania min. 75 Hz, porty HDMI, D-Sub, kable zasilający i HDMI UWAGA – nie dopuszcza się matrycy typu „glare”. Dla „all in one”: min. 23,8 ”, LED Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080, powłoka matrycy matowa lub antyrefleksyjna, jasność 250 nitów, czas reakcji co najwyżej 5 ms GTG, oraz kontraście minimum 1000:1, proporcje obrazu 16:9 lub 16:10, podłączenie wyświetlacza do komputera wewnątrz obudowy UWAGA – nie dopuszcza się matrycy typu „glare”. |
| 17 | Zasilacz | Pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60 Hz, o mocy min. 350 W |
| 18 | Obudowa | Dla zestawu jednostka centralna + monitor: typ mini Tower, SFF nie dopuszcza się Dla „all in one”: wyświetlacz zintegrowany w obudowie komputera, obudowa typu bezbramkowego, dopuszczalne obramowanie matrycy nie większe niż 5 mm na bokach i u góry urządzenia |
| 19 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość zabezpieczenia wejścia do BIOS hasłem administratora oraz blokowania bootowania z portów USB i zewnętrznych nośników. |
| 20 | Bezpieczeństwo | Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0. |
| 21 | Gwarancja | Gwarancja producenta komputera minimum 24 miesięcy świadczona w systemie „door-to-door”, wraz z dostępem do dedykowanej strony internetowej umożliwiającej zgłaszanie awarii i usterek. Zgłoszenia mają być przyjmowane w języku polskim, poprzez dedykowaną stronę internetową oraz telefonicznie. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001. |
| 22 | Dostępność | Wszystkie egzemplarze zaoferowanego modelu komputera wraz z wchodzącymi w skład zestawu peryferiami muszą być fabrycznie nowe oraz jednolite w ramach całej dostawy. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich egzemplarzy zaoferowanego modelu komputera wraz z wchodzącymi w skład zestawu peryferiami w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych producenta. |
| 23 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE. |
| 24 | Pakiet oprogramowania biurowego | Pełna, nowa, nieużywana, nieaktywowana nigdy wcześniej wersja oprogramowania Microsoft Office Home & Student PL Box licencja bezterminowa |
| 25 | Wymagania dodatkowe | Komputer musi zostać dostarczony z akcesoriami: -klawiatura przewodowa, interfejs USB, z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). -myszka USB, sensor optyczny lub laserowy, min. 3 przyciski, rolka przewijania, - 2 głośniki (stereo) - o ile nie wbudowane - kamera internetowa HD z mikrofonem – o ile nie wbudowane |

UWAGA:

- Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, patenty lub pochodzenie mają charakter pomocniczy dla określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

Dopuszcza się zaoferowanie wyposażenia o wyższych parametrach.

Ewentualne wskazane nazwy rozwiązań oraz ich producentów przez Zamawiającego mają na celu przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

- Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i art. 16 pkt. 1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.

- Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie gorszym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przeważające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. W przypadku braku dokumentów udowadniających równoważność, Zamawiający przyjmuje, że oferta nie spełnia wymagań SWZ i zostanie odrzucona.

- W przypadku wątpliwości związanych z równoważnością, Zamawiający będzie mógł poprosić o dodatkowe wyjaśnienia Wykonawcę i/lub niezależne jednostki merytoryczne, mogące potwierdzić spełnienie wymagań. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczonego sprzętu i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

- W przypadku zastosowania sprzętu równoważnego, Zamawiający:

- Wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji. Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje sprzęt i rozwiązania podane w OPZ;

- Nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie Wykonawcy.

Zatwierdzam:

WÓJT  GMINY MRĄGOWO

(…)PIOTR PIERCEWICZ