# OPIS  TECHNICZNY

# Do projektu  budowy chodnika na odcinku drogi gminnej w Użrankach

# 1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jedn.Dz.U. z 2016r. poz.124/.

1.2 Umowa zawarta Gminą  Mrągowo a Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Drogownictwa w Mrągowie

1.3 Wizja lokalna w terenie.

1.4 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500

2.Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 169053N w miejscowości Użranki na działce nr 150/6 obr.Użranki.

3.Stan obecny.

Teren przeznaczony do  zagospodarowania jest to odcinek drogi gminnej o nawierzchni  ulepszonej –  bitumiczna szerokości 5,00m ,  brak jest wyznaczonych ciągów pieszych.  W pasie zagospodarowania  ułożone są kable  telekomunikacyjne oraz  sieć  wodociągowa w podłożu występują piaski średnie ze żwirem zaliczane do grupy nośności G1..

4.Założenia projektowe .

W nawiązaniu do uzgodnień z inwestorem oraz  warunków terenowych projekt zakłada budowę chodnika którego początek stanowić będzie istniejący zjazd do gospodarstwa po prawej stronie drogi za słupem energetycznym przebiegać będzie wzdłuż jezdni  po lewej stronie a zakończenie przewidziano w obrębie schodów do kościoła.

4.1.Przekrój normalny:

- szerokość chodnika   2,00m

-spadek jednostronny 2%

4.2.Konstrukcja nawierzchni:

Chodnik

-kostka betonowa grubości 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm

-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm

Obramowaniem chodnika będą obrzeże betonowe 8x30cm ustawione na ławie betonowej z oporem .

Nie przewiduje się wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska w trakcie prowadzenia robót. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Powierzchnia zagospodarowania:

Chodniki              -  182,00m2

UWAGA

Podczas wykonywania robót związanych z przebudową  należy bezwzględnie stosować się

uwag i zastrzeżeń zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami urządzeń podziemnych i nadziemnych.

Wszystkie roboty wykonać należy w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne które są nieodłącznym składnikiem projektu .

#### PROJEKT BUDOWLANY

##### NAZWA OBIEKTU:budowa chodnika na odcinku drogi gminnej

##### nr.169053N w m.Użranki dz.nr.150/6

##### Kategoria obiektu IV

INWESTOR: Gmina Mrągowo  ul.Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

BRANŻA:drogowa

OPRACOWAŁ:

Mrągowo  08.2021

SPIS  TREŚCI

I.Branża drogowa

1.Opis techniczny

3.Projekt zagospodarowania

4.Plan sytuacyjny

5.Przekroje poprzeczne

7.Szczegóły konstrukcyjne

8.Uzgodnienia

9.Informacja bioz