#### PROJEKT BUDOWLANY

##### NAZWA OBIEKTU:przebudowa odcinka drogi gminnej Nr.169007N

##### położonej na dz.nr.213/7, 213/8, 224/14, 252/2

##### 253/1, 376/4, 258/1 obr.Polska Wieś

##### w miejscowości Polska Wieś

##### Kategoria obiektu IV

INWESTOR: Gmina Mrągowo ul.Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

BRANŻA:drogowa

OPRACOWAŁ:

Mrągowo  08.2019

# OPIS  TECHNICZNY

# Do projektu budowlanego przebudowa drogi gminnej

# nr.169007N leżącej w miejscowości Polska Wieś gmina

# Mrągowo

1.Podstawa opracowania

1.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

  - Uzgodnienia z inwestorem

1.3 Podkład  sytuacyjno -wysokościowy w skali 1:500.

1.4 Pomiary w terenie

1.5Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych

2.Zakres i przedmiot opracowania

##### Przedmiotem opracowania jest  przebudowa  odcinka drogi gminnej obejmuje odcinek o długości 904,00mb na  działkach o nr. 213/7, 213/8, 224/14,

##### 253/1, 258/1, 376/4  obr.Polska Wieś.

3.Stan istniejący.

Droga gminna  która objęta  opracowaniem położona jest  w    miejscowości Polska Wieś  w obrębie której po lewej i prawej stronie występują pola uprawne z częściową zabudową mieszkaniową .

Jezdnia na odcinku od 0+00 do 170,00 wykonana z destruktu asfaltowego o nieregularnych spadkach poprzecznych szerokości 3,70m na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa naturalnego i łamanego szerokości 4,60 .

W obrębie robót związanych z przebudową   przebiega linia napowietrzna nn  ułożone są kable   ,energetyczne oraz  sieć  wodociągowa  w podłożu gruntowym  występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz pospółki zaliczane do podłoża G1

4.Założenia do przebudowy

Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie niezbędne roboty jak:

1.Roboty przygotowawcze:  wykonanie koryta na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne .

2.Roboty nawierzchniowe.

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm na poszerzenia grubości 20cm z wykonaniem wzmocnienia istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego grubości 10cm.

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW22 na istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego.

-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

-uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym grubości 10cm.

Powierzchnie do przebudowy:

warstwa ścieralna AC grubości 4cm               4525,2m2

- warstwa wiążąca AC grubości 5cm              4614,2m2

-warstwa wyrównawcza AC grubości 5cm      765,0m2

- pobocza                                                           904,0m2

UWAGA

Wszystkie roboty wykonać należy w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne które są nieodłącznym składnikiem projektu .

OPIS TECHNICZNY

do projektu stałej organizacji ruchu na odcinku drogi gminnej nr.169007N w

miejscowości Polska Wieś

I.Podstawa opracowania

1.Projekt  przebudowy odcinka drogi gminnej nr. 169032N.

2.Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraza urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz załącznikami nr.1-4 /Dz.U. nr.220 poz.2181/

II.Cel opracowania oraz stan istniejący

Celem opracowania jest stała organizacja ruchu -oznakowania odcinka drogi gminnej   po jej  przebudowie.

W chwili obecnej  droga posiada nawierzchnię jezdni gruntową o szerokości 4.60 do 5,50m bez wytyczonych chodników .

III. Projektowana organizacja ruchu.

Projektowana stała organizacji ruchu po przebudowie istniejącej drogi  zakłada ustawienia znaków pionowych jak oznakowania poziomego  w następujący sposób:

1.Oznakowanie pionowe:

-ustawić  znaki:

Znak B-33 „ograniczenie prędkości 30km/h”obustronnie szt.2 dla przebudowywanej drogi.

Znak D-6 „przejście dla pieszych” szt.2 w obrębie zjazdu do budynku nr.49i

2.Oznakowanie poziome:

Znak P-10 „przejście dla pieszych” 8 m2

Projektowane oraz istniejące oznakowanie pokazano na załączonym planie sytuacyjnym.

Prawdopodobny termin wykonania oznakowania to okres roku 2020r.

PROJEKT

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

MIEJSCE:odcinek drogi gminnej nr 169007N w miejscowości

Polska Wieś

INWESTOR:Gmina  Mrągowo ul.Królewiecka 60A

11-700 Mrągowo

OPRACOWAŁ:

MRĄGOWO 08. 2019r.

SPIS TREŚCI

1.Opis techniczny

2.Projekt  Zagospodarowania Terenu

3.Plan sytuacyjny

4.Profil podłużny

5.Przekroje normalne

6.Szczegóły konstrukcyjne

9.Informacja bioz